Налаштування Глобальних Параметрів за допомогою програми TM-xA Management Program

Зміст

1.	Запуск програми	3

2.	Відкриття вікна налаштування Глобальних Параметрів	4

1.	Номер	4

2.	Опис	4

3.	Value	5

4.	Імп. / Експ.	5

3.	Основні Глобальні Параметри	6

0 Налашт. 1: Формат друку(0~99)	6

1 Налашт. 1: Формат штрих-коду(0~99)	6

2 Налашт. 1: Префікс штрих-коду(0~99999)	6

3 Налашт. 1: Кількість копій при друкуванні(0~99)	6

4 Налашт. 1: Напрямок друку	6

5 Налашт. 1: Формат друку накопичення(0~99)	6

6 Налашт. 1: Формат штрих-коду накопичення(0~99)	7

7 Налашт. 1: Префікс штрих-коду накопичення(0~99999)	7

8 Налашт. 1: Кількість копій при друкуванні накопичення(0~99)	7

9 Налашт. 1: Напрямок друку накопичення	7

22 Рівень контрастності для паперу з етикетками(0~15)	7

30 Вибіг паперу після друку шаблона(0~300)	7

35 Автопересення рядка	8

0:Заборонено	8

1:Дозволено	8

43 Ethernet підключення	8

0:Не підключати	8

1:Режим сервера	8

2:Режим клієнта	8

44 Кількість автоперепідлючень Ethernet(0~65535)	8

56 Функція друку	9

0: Друк згідно всіх налаштувань	9

1: Друк згідно налашт. 1	9

2: Друк згідно налашт. 2	9

3: Друк на PTR	9

4: Друк заборонено	9

5: Друк згідно налашт. 1 для етикеток, друк згідно налашт. 2 для чеків	9

6: Друк згідно налашт. 1 для чеків, друк згідно налашт. 2 для етикеток	9

7: Друк шаблону при Накопиченні, та друк загального шаблону під час транзакції ...	9

8: Друк шаблону при Накопиченні неіндексованого елементу, та друк загального шаблону під час транзакції ...	10

9: Друк шаблону при Накопиченні, та друк загального шаблону під час транзакції …	10

69 Повернення до нуля	10

0: Завжди	10

1: Обов’язкове, якщо змінилась вага	10

2: Не потрібне (для використання тільки в промисловості, не для продажу)	10

3: Обов’язкове, якщо змінене PLU	11

4: Обов’язкове, повинна бути нульова вага перед введенням PLU	11

104 Тип дати та часу	11

150-153 Ethernet IP 1-4 (0~255)	11

154-157 PC`s Ethernet IP (0~255)	11

158-161 Gateway IP (0~255)	12

162-165 Mask IP (0~255)	12

166 Server Mode Socket(0~65535)	12

245 Ignore Print Error(Part 2)	12

0: No Ignore	12

1: Ignore PDS(E7.11)	12

2: Ignore Cooling Down(E7.18)	12

3: Ignore PDS(E7.11) and Cooling Down(E7.18)	13

265 Date Print Mode: Month	13

0:Digits	13

1: Two Characters	13

266 Date Display Mode	13

0: Default	13

1: Using Spec104 and 265	13

268 Auto Tare Lock	13

0:Default	13

1:Auto Lock	13

275 Uniscribe Script	13

277 Default Working Mode	14

0:Normal	14

1:Batch Print	14

2:PrePack	14

3:Lock PLU	14

4:Auto Print	15

- Запуск програми

Знаходимо на робочому столі ПК наступну іконку програми

Та запускаємо програму подвійним натисканням лівої клавіші миші

Вас зустріне наступне вікно:

Нічого не змінюючи натискаємо «Увійти»

Вас зустріне наступне вікно:

- Відкриття вікна налаштування Глобальних Параметрів

1) Відкриваємо редактор Глобальних параметрів з головного меню: Натискаємо лівою кнопкою миші на пункті меню «Параметри(P)» -> Натискаємо пункт підменю «Параметри(S)»

Або альтернативний варіант – натискаємо клавіші Alt+P+S(має бути увімкнена англ. розкладка) – обидві кнопки натискаємо не відпускаючи клавішу Alt.

Відкриється наступне меню:

Ви можете перетягнути в інше місце або змінити розмір вікна, що з’явилося піднісши курсор до полів вікна «Параметри».

Де:

- Номер

Індексний номер параметру в списку

- Опис

Назва параметру

- Value

Значення, якого може набувати конкретний параметр

- Імп. / Експ.

Значення, яке задає можливість Імпорту з вагів / Експорту в ваги конкретного Параметру

Підказка: Якщо галочка не активна – при імпорті Параметрів у ваги змінені Глобальні параметри не будуть передані! Якщо ви змінили Параметр та хочете, щоб змінені Параметри при імпорті змінилися у вагах – ставте дану галочку

Підказка: Якщо згорнули вікно Параметри – його можна розгорнути в лівому нижньому кутку:

- Основні Глобальні Параметри

0 Налашт. 1: Формат друку(0~99)

Визначає який Шаблон друку етикетки буде використовуватися за замовчуванням, тобто як Шаблон друку 0 – System Default (параметр в PLU). Доступні лише числа: в діапазоні від 1 до 99, тобто номера Шаблонів друку

Значення 0 означає «Не друкувати»

1 Налашт. 1: Формат штрих-коду(0~99)

Визначає який шаблон Штрих-коду буде використовуватися за замовчуванням, тобто як ШК 0 – System Default (параметр в PLU). Доступні лише числа: в діапазоні від 1 до 99, тобто номера шаблонів Штрих-коду

Значення 0 означає «Не друкувати»

2 Налашт. 1: Префікс штрих-коду(0~99999)

Визначає який Префікс Штрих-коду буде використовуватися за замовчуванням, тобто як 
B: Префікс ШК з парам. в Детальній інформації налаштування шаблону Штрих-коду(«ШК»)

Доступні лише числа: в діапазоні від 0 до 99999

3 Налашт. 1: Кількість копій при друкуванні(0~99)

Визначає кількість копій при друкуванні етикетки. Доступні лише числа: в діапазоні від 0 до 99

4 Налашт. 1: Напрямок друку

Визначає в якому напрямку друкується текст, тобто виходить етикетка. В деяких випадках може бути зручним Повернути на 180 градусів

5 Налашт. 1: Формат друку накопичення(0~99)

Визначає, який Шаблон друку етикетки буде використано при друці (сумарної) етикетки з накопиченням, тобто при використанні кнопки Вагів «Accu/Confirm». Доступні лише числа: в діапазоні від 1 до 99, тобто номера Шаблонів друку

Значення 0 означає «Не друкувати»

6 Налашт. 1: Формат штрих-коду накопичення(0~99)

Визначає, який шаблон Штрих-коду буде використано при друці (сумарної) етикетки з накопиченням, тобто при використанні кнопки Вагів «Accu/Confirm». Доступні лише числа: в діапазоні від 1 до 99, тобто номера шаблонів Штрих-коду(«ШК»).

Значення 0 означає «Не друкувати»

Нюанс: Якщо в попередньому параметрі 5, у зазначеному Шаблоні друку(у нашому випадку 4-ому) буде використано Штрих-код-Системний – воно візьме шаблон Штрих-коду з поля 6(у нашому випадку 7-ий), інакше буде обрано інший зазначений шаблон Штрих-коду.

7 Налашт. 1: Префікс штрих-коду накопичення(0~99999)

Визначає, який шаблон Штрих-коду буде використано при друці (сумарної) етикетки з накопиченням, тобто при використанні кнопки Вагів «Accu/Confirm». Доступні лише числа: в діапазоні від 0 до 99999

8 Налашт. 1: Кількість копій при друкуванні накопичення(0~99)

Визначає кількість копій при друкуванні етикетки накопичення(сумарної етикетки). Доступні лише числа: в діапазоні від 0 до 99

9 Налашт. 1: Напрямок друку накопичення

Визначає в якому напрямку друкується текст, тобто виходить етикетка накопичення(сумарна етикетка). В деяких випадках може бути зручним Повернути на 180 градусів

22 Рівень контрастності для паперу з етикетками(0~15)

Визначає рівень контрастності друку тексту на етикетці – чим вище рівень, тим більш контрастний(насичений) текст – тим більше витрачається тонеру. Доступні лише числа: в діапазоні від 0 до 15

30 Вибіг паперу після друку шаблона(0~300)

Визначає на скільки мм виїде друкувальний папір відносно друкувальної головки.  Доступні лише числа: в діапазоні від 0 до 300

Для етикетки 60 на 40 оптимальне значення 270 мм, якщо буде менше – виїде наступна етикетка, яку можливо буде зняти лише розбираючи ваги та просуваючи механічно

35 Автопересення рядка

- 0:Заборонено

При друці етикетки елементи Шаблону етикетки, які не влізають в своє виділене поле не будуть переноситися на новий рядок, а будуть друкуватися в один рядок, що може призвести до обрізаного друку тексту

- 1:Дозволено

При друці етикетки елементи Шаблону етикетки, які не влізають в своє виділене поле будуть переноситися на новий рядок, тобто нижче (якщо вистачає висоти елементу)

43 Ethernet підключення

- 0:Не підключати

Неможливо підключитися до вагів.

- 1:Режим сервера

Робота в режимі серверу.

- 2:Режим клієнта

Робота в режимі клієнта. IP робочого ПК бере з параметрів 154-157. Використовується, якщо ваги і ПК у різних мережах(наприклад коли декілька роутерів)

44 Кількість автоперепідлючень Ethernet(0~65535)

Таймаут спроб перепідключитися до ПК(якщо ПК не підключений)

0 – не намагається перепідключитися до ПК (якщо з’єднання було втрачено, або змінено ІР – ваги не перепідключаться самостійно)

1~65535 – ваги намагаються підключитися до ПК кожні N секунд(у нашому прикладі: кожні 30 секунд)

56 Функція друку

Визначає, які саме параметри налаштування будуть обиратися для Друку

- 0: Друк згідно всіх налаштувань

Друкує етикетки, сумарні етикетки(етикетки Накопичення), чеки згідно з усіма налаштуваннями, тобто буде надруковано 2 етикетки: згідно налашт. 1 та налашт. 2

- 1: Друк згідно налашт. 1

Друкує етикетки, сумарні етикетки(етикетки Накопичення) / чеки згідно з налашт. 1 (0-9)

- 2: Друк згідно налашт. 2

Друкує етикетки, сумарні етикетки(етикетки Накопичення) / чеки згідно з налашт. 2 (10-19)

- 3: Друк на PTR

Друк на зовнішній принтер

- 4: Друк заборонено

Нічого не друкує

- 5: Друк згідно налашт. 1 для етикеток, друк згідно налашт. 2 для чеків

Друкує етикетки згідно з налашт. 1 (0-9), а сумарні етикетки(етикетки Накопичення) / чеки згідно з налашт. 2 (10-19)

- 6: Друк згідно налашт. 1 для чеків, друк згідно налашт. 2 для етикеток

Друкує сумарні етикетки(етикетки Накопичення) / чеки згідно з налашт. 1 (0-9), а етикетки згідно з налашт. 2 (10-19)

- 7: Друк шаблону при Накопиченні, та друк загального шаблону під час транзакції ...

Якщо друк без накопичення(відразу «Cash/Print») – друкується сумарна етикетка на один товар

Якщо друк з накопиченням(«Accu/Confirm» -> «Cash/Print») – друкується одинична(звичайна) етикетка на один товар(коли натиснуто «Accu/Confirm»), та сумарна на всі(коли натиснуто «Cash/Print»)

-Не дозволено додавати товари, які просканові сканером

Зазвичай функція використовується для чеку

Цей параметр не працює разом з режимом фасовки(«Auto Mode») – кнопка накопичення(«Accu/Confirm») не активна(видає помилку)

- 8: Друк шаблону при Накопиченні неіндексованого елементу, та друк загального шаблону під час транзакції ...

Якщо друк без накопичення(відразу «Cash/Print») – друкується сумарна етикетка на один товар

Якщо друк з накопиченням(«Accu/Confirm» -> «Cash/Print») – друкується одинична(звичайна) етикетка на один товар(коли натиснуто «Accu/Confirm»), та сумарна на всі(коли натиснуто «Cash/Print»)

+Дозволено додавати товари, які просканові сканером

Зазвичай функція використовується для чеку

Цей параметр не працює разом з режимом фасовки(«Auto Mode») – кнопка накопичення(«Accu/Confirm») не активна(видає помилку)

- 9: Друк шаблону при Накопиченні, та друк загального шаблону під час транзакції …

Якщо друк без накопичення(відразу «Cash/Print») – друкується одинична(звичайна) етикетка на один товар

Якщо друк з накопиченням(«Accu/Confirm» -> «Cash/Print») – друкується одинична(звичайна) етикетка на один товар(коли натиснуто «Accu/Confirm»), та сумарна на всі(коли натиснуто «Cash/Print»)

Зазвичай функція використовується для чеку

Цей параметр не працює разом з режимом фасовки(«Auto Mode») – кнопка накопичення(«Accu/Confirm») не активна(видає помилку)

69 Повернення до нуля

- 0: Завжди

Для вагових товарів: Перед друком наступної етикетки вага завжди має бути обнулена(знято товар та покладено знову), інакше буде помилка: Е1.12 «Обнулите вес» – етикетка не буде надрукована.

Якщо не вводити код товару, а просто натиснути «Cash/Print» – буде надрукована етикетка лише з поточною вагою

- 1: Обов’язкове, якщо змінилась вага

Параметр, який стоїть за замовчуванням. Звичайна робота, тобто: якщо було покладено товар з вагою 0.5 та надруковано етикетку, наступна етикетка може бути надрукована лише якщо вага не змінилися, якщо вага змінилася та була спроба друку етикетки – буде помилка Е1.12 «Обнулите вес» – етикетка не буде надрукована. Щоб надрукувати етикетку з іншою вагою потрібно обнулити ваги(зняти товар та покласти знову)

- 2: Не потрібне (для використання тільки в промисловості, не для продажу)

Можна використати при «швидкому» фасуванні, тобто ваги не викликають помилку E1.12 «Обнулите вес» при друці наступної етикетки

Важливо: Можуть допускатися неточності в зважуванні у зв’язку з відсутністю 100% обнулення ваги

- 3: Обов’язкове, якщо змінене PLU

Якщо було зважено товар та введено PLU, то перед наступним введенням PLU потрібно обнулити(зняти товар та покласти знову) ваги, інакше буде помилка помилку E1.12 «Обнулите вес»

- 4: Обов’язкове, повинна бути нульова вага перед введенням PLU

Номер PLU треба вводити перед тим, як покладено товар на ваги. Тобто спочатку(коли на вагах: 0) вводимо Номер PLU + натискаємо кнопку PLU, а потім кладемо товар, інакше буде помилка: «Обнулите вес»

104 Тип дати та часу

Вказує, який формат дати та часу буде виводиться на етикетці, при використанні в Шаблоні друку параметрів: Товар – Х – Дата/час продажу або Продаж – Друк дати/часу

150-153 Ethernet IP 1-4 (0~255)

Вказує ІР-адресу вагів у локальній мережі. Формат: ххх.ххх.ххх.ххх , де ххх – числа від 0 до 255

Нюанс: Якщо вказати 0 у параметрі 153 – буде увімкнено DHCP mode – автоматичне отримання IP-адреси

154-157 PC`s Ethernet IP (0~255)

Вказує IP-адресу під’єднаного комп’ютера в локальній мережі. Формат: ххх.ххх.ххх.ххх , де ххх – числа від 0 до 255. Працює лише коли Ваги в режимі клієнта (параметр 43 варіант 2).

158-161 Gateway IP (0~255)

Вказує ІР-адресу основного шлюза(роутера). Формат: ххх.ххх.ххх.ххх , де ххх – числа від 0 до 255.

162-165 Mask IP (0~255)

Вказує маску підмережі, за допомогою якої визначається потрібне ІР. Формат: ххх.ххх.ххх.ххх , де ххх – числа від 0 до 255.

166 Server Mode Socket(0~65535)

Вказує робочий сокет(порт) вагів у серверному режимі

245 Ignore Print Error(Part 2)

- 0: No Ignore

Не ігнорує помилки та не друкує етикетку

- 1: Ignore PDS(E7.11)

Ігнорує помилку PDS(E7.11 – «Зніміть етикетку») та все-одно друкує етикетку при її виникненні, тобто друкує етикетку, якщо попередня не була відліплена

- 2: Ignore Cooling Down(E7.18)

Ігнорує помилку Cooling Down(E7.18 – перегрів термоголовки принтера – Охолодження ~1 хвилина), та все-одно друкує етикетку при її виникненні

- 3: Ignore PDS(E7.11) and Cooling Down(E7.18)

Ігнорує помилки PDS(E7.11 – «Зніміть етикетку») та Cooling Down(E7.18 – перегрів термоголовки принтера – Охолодження ~1 хвилина) Охолодження, та все-одно друкує етикетку при їх виникненні.

265 Date Print Mode: Month

Вказує формат друку місяця

- 0:Digits

Друкує місяць як число, наприклад: 01, 02, …, 09, …

- 1: Two Characters

Друкує місяць як два символи, наприклад: JA, FE, …, SE, …

266 Date Display Mode

Вказує формат відображення дати на екрані вагів.

- 0: Default

Використовується формат за замовчуванням: YYYY.MM.DD HH:MM

- 1: Using Spec104 and 265

Використовується формат дати та часу з параметру №104  та формат місяця з параметру №265

268 Auto Tare Lock

- 0:Default

При фіксуванні тари(натисканні «Tare») після друку етикетки значення тари обнулюється

- 1:Auto Lock

При фіксуванні тари(натисканні «Tare») після друку етикетки тара залишається попередньою

275 Uniscribe Script

Цей параметр стосується друку текстових констант: програма намагається своїми алгоритмами визначити якою мовою написано текст і за цим визначається як його друкувати: зліва-направо, чи справа-наліво.

У зв’язку з тим, що алгоритми не ідеальні – рекомендуємо завжди ставити цей параметр як «0:Disable», інакше можуть бути проблеми з друком текстових констант

277 Default Working Mode

Дані параметри відповідають за те в якому режимі завантажуються ваги.

Нюанс: Зміна цього параметру застосовується лише при вимкнені/увімкнені через кнопку, якщо просто експортувати без перезавантаження – нічого не зміниться!

- 0:Normal

Звичайний режим: друк етикетки після натиснення «Cash/Print» або «Accu/Confirm». Після друку етикетки обнуляється PLU.

- 1:Batch Print

Режим фасовки для однакового товару. Можна використовувати якщо потрібно зробити багато однакових етикеток на штучний або ваговий(якщо однакова вага) товар.

При натисканні «Cash/Print» (після введення PLU) ваги запитають скільки надрукувати етикеток – потрібно ввести кількість етикеток для друку(макс. 999).

Якщо відразу натиснуто «Accu/Confirm» увімкнеться режим накопичення й буде надруковано етикетку для одного товару відразу, а сумарна після натискання «Cash/Print» – такий варіант можна застосувати якщо потрібно декілька різних товарів зробити як один товар та в одній етикетці(Штрих-коді).

- 2:PrePack

Режим фасування(«Auto Mode» увімкнено за замовчуванням). Друк етикетки відразу після натиснення «PLU». Після друку етикетки значення PLU залишається попереднім(не потрібно вводити знову). Друк етикетки відбувається після обнулення ваги: зняли товар – поклали новий – надрукувалася етикетка

- 3:Lock PLU

Після друку етикетки(натиснення «Cash/Print») значення PLU залишається попереднім(не потрібно вводити знову). Щоб змінити PLU – натисність «Cancel»

Кнопка «Accu/Confirm» недоступна

- 4:Auto Print

Друк етикетки відразу після натиснення «PLU». PLU обнуляється після друку етикетки.